| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

BẢN TIN TUẦN

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

(Tuần 14: 06/04/2026 đến 12/04/2026)

- Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 06/04 đến ngày 12/04/2026

- Vị trí giám sát

| TT | Tên vị trí lấy mẫu | Nguồn/Sông | Lý do xác định vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống Như Trác | Sông Hồng | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục. |
| 2 | Cống Hữu Bị |  | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục. |
| 3 | Cống Cốc Thành | Sông Đào | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực huyện Vụ Bản. |
| 4 | Cống sông Chanh |  | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản. |
| 5 | Cống Nhâm Tràng | Sông Đáy | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm Tràng, tưới cho huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác. |
| 6 | Cống Kinh Thanh |  | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho huyện Thanh Liêm |
| 7 | Cống Cổ Đam |  | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho huyện Ý Yên |
| 8 | Cống Vĩnh Trị |  | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và huyện Vụ Bản |
| 9 | Đầu kênh T3 | Kênh T3 | Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc Thành |
| 10 | Đầu kênh C9 | Sông Chanh | Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước thải từ KCN Bảo Minh, thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện. |
| 11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | Sông Sắt | Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên |
| 12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | Sông Châu Giang | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho huyện Bình Lục. |
| 13 | Đầu kênh CG16 |  | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu |
| 14 | Cống 3-2 | Kênh tiêu Chính Tây | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho huyện Mỹ Lộc. |
| 15 | Đầu kênh S17 | Kênh Sông Sắt | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp huyện Ý Yên. |
| 16 | Đập Vùa (CG12) | Kênh Vùa | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho huyện Lý Nhân. |
| 17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | Sông Châu Giang | Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân |
| 18 | Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | Kênh Kinh Thủy | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu huyện Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm |
| 19 | Bể hút trạm bơm Quỹ Độ | Sông Quỹ Độ | Kiểm tra chất lượng nước tại trạm bơm Quỹ Độ |
| 20 | Đầu kênh T5 | Kênh Tiên Hương | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho khu vực huyện Vụ Bản |

BẢN ĐỒ GIÁM SÁT CLN HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ NĂM 2026

- Thông tin lúc giám sát

Trong thời gian từ 06/04/2026 – 12/04/2026 không thực hiện giám sát

- Kết quả đo đạc

Do không khảo sát nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trước và cùng kỳ năm trước

- Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 06/04/2026 đến ngày 12/04/2026

- Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần

Dự báo tại hệ thống Bắc Nam Hà trong tuần tới nắng nóng và không có mưa.

Diễn biến tình hình thủy văn đã qua: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội dao động theo triều và chịu ảnh hưởng điều tiết từ các thủy điện tuyến trên.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ dao động theo triều và chịu ảnh hưởng điều tiết từ các thủy điện tuyến trên. Dự báo đến 7h ngày 08/4/2026 mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội khoảng 1.40m.

- Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần

| DO |  |  |  |  |  |  |  | B-QCVN 08-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 |  |
| Cống Như Trác | 6,458 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | ≥ 5 |
| Cống Hữu Bị | 6,501 | 6,517 | 6,537 | 6,559 | 6,581 | 6,602 | 6,622 | ≥ 5 |
| Cống Cốc Thành | 7,150 | 7,136 | 7,134 | 7,136 | 7,139 | 7,143 | 7,146 | ≥ 5 |
| Cống sông Chanh | 7,316 | 7,334 | 7,353 | 7,371 | 7,385 | 7,397 | 7,406 | ≥ 5 |
| Cống Nhâm Tràng | 5,945 | 5,983 | 5,998 | 6,005 | 6,009 | 6,012 | 6,014 | ≥ 5 |
| Cống Kinh Thanh | 6,066 | 6,066 | 6,084 | 6,117 | 6,157 | 6,198 | 6,237 | ≥ 5 |
| Cống Cổ Đam | 4,950 | 4,961 | 4,987 | 5,029 | 5,087 | 5,156 | 5,232 | ≥ 5 |
| Cống Vĩnh Trị | 6,655 | 6,646 | 6,650 | 6,657 | 6,665 | 6,674 | 6,683 | ≥ 5 |
| Đầu kênh T3 | 6,641 | 6,607 | 6,613 | 6,634 | 6,659 | 6,683 | 6,707 | ≥ 5 |
| Đầu kênh C9 | 6,076 | 6,234 | 6,373 | 6,503 | 6,610 | 6,689 | 6,744 | ≥ 5 |
| Cầu đường 10 với sông Sắt | 5,183 | 5,343 | 5,481 | 5,642 | 5,818 | 5,979 | 6,116 | ≥ 5 |
| Đập An Bài (sông Châu Giang) | 6,266 | 6,399 | 6,529 | 6,635 | 6,711 | 6,763 | 6,797 | ≥ 5 |
| Đầu kênh CG16 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | ≥ 5 |
| Cống 3-2 | 6,232 | 6,282 | 6,332 | 6,379 | 6,421 | 6,459 | 6,493 | ≥ 5 |
| Đầu kênh S17 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | ≥ 5 |
| Đập Vùa (CG12) | 6,891 | 6,905 | 6,913 | 6,919 | 6,923 | 6,927 | 6,930 | ≥ 5 |
| Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 6,504 | 6,648 | 6,744 | 6,800 | 6,831 | 6,850 | 6,862 | ≥ 5 |
| Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 5,029 | 5,063 | 5,114 | 5,181 | 5,256 | 5,333 | 5,411 | ≥ 5 |
| Bể hút trạm bơm Quỹ Độ | 5,943 | 6,177 | 6,330 | 6,446 | 6,538 | 6,615 | 6,678 | ≥ 5 |
| Đầu kênh T5 | 7,058 | 7,029 | 7,026 | 7,031 | 7,038 | 7,046 | 7,054 | ≥ 5 |

| NO3- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |
|  | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 |
| Cống Như Trác | 1,575 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
| Cống Hữu Bị | 1,638 | 1,568 | 1,510 | 1,459 | 1,412 | 1,369 | 1,328 |
| Cống Cốc Thành | 9,347 | 9,306 | 9,304 | 9,312 | 9,323 | 9,334 | 9,345 |
| Cống sông Chanh | 8,932 | 8,975 | 9,032 | 9,086 | 9,130 | 9,166 | 9,195 |
| Cống Nhâm Tràng | 3,854 | 3,779 | 3,751 | 3,739 | 3,732 | 3,727 | 3,722 |
| Cống Kinh Thanh | 2,589 | 2,500 | 2,430 | 2,344 | 2,253 | 2,163 | 2,079 |
| Cống Cổ Đam | 4,456 | 4,419 | 4,370 | 4,297 | 4,198 | 4,079 | 3,946 |
| Cống Vĩnh Trị | 7,334 | 7,296 | 7,284 | 7,283 | 7,278 | 7,267 | 7,255 |
| Đầu kênh T3 | 7,640 | 7,565 | 7,607 | 7,682 | 7,764 | 7,842 | 7,914 |
| Đầu kênh C9 | 2,323 | 2,029 | 1,765 | 1,519 | 1,318 | 1,171 | 1,071 |
| Cầu đường 10 với sông Sắt | 4,033 | 4,089 | 4,098 | 3,943 | 3,705 | 3,472 | 3,273 |
| Đập An Bài (sông Châu Giang) | 1,952 | 1,698 | 1,450 | 1,252 | 1,111 | 1,018 | 0,957 |
| Đầu kênh CG16 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Cống 3-2 | 2,052 | 1,991 | 1,922 | 1,856 | 1,796 | 1,742 | 1,694 |
| Đầu kênh S17 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Đập Vùa (CG12) | 0,695 | 0,672 | 0,662 | 0,654 | 0,647 | 0,641 | 0,635 |
| Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 1,465 | 1,191 | 1,013 | 0,913 | 0,858 | 0,828 | 0,808 |
| Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 4,162 | 4,137 | 4,068 | 3,962 | 3,838 | 3,707 | 3,573 |
| Bể hút trạm bơm Quỹ Độ | 5,273 | 6,078 | 6,584 | 6,952 | 7,239 | 7,472 | 7,662 |
| Đầu kênh T5 | 9,041 | 8,959 | 8,957 | 8,977 | 9,002 | 9,027 | 9,050 |

| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  | B-QCVN 08-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 |  |
| Cống Như Trác | 11,793 | 11,773 | 11,769 | 11,768 | 11,768 | 11,768 | 11,768 | ≤ 6 |
| Cống Hữu Bị | 7,394 | 7,257 | 7,107 | 6,949 | 6,790 | 6,636 | 6,489 | ≤ 6 |
| Cống Cốc Thành | 11,579 | 11,631 | 11,653 | 11,663 | 11,668 | 11,670 | 11,671 | ≤ 6 |
| Cống sông Chanh | 14,026 | 14,004 | 13,981 | 13,963 | 13,949 | 13,938 | 13,930 | ≤ 6 |
| Cống Nhâm Tràng | 11,623 | 11,356 | 11,253 | 11,210 | 11,186 | 11,168 | 11,153 | ≤ 6 |
| Cống Kinh Thanh | 9,867 | 9,738 | 9,575 | 9,328 | 9,042 | 8,757 | 8,488 | ≤ 6 |
| Cống Cổ Đam | 10,915 | 10,859 | 10,777 | 10,620 | 10,372 | 10,044 | 10,654 | ≤ 6 |
| Cống Vĩnh Trị | 11,928 | 11,920 | 11,903 | 11,883 | 11,852 | 11,808 | 11,757 | ≤ 6 |
| Đầu kênh T3 | 12,844 | 13,061 | 13,165 | 13,215 | 13,239 | 13,250 | 13,255 | ≤ 6 |
| Đầu kênh C9 | 10,923 | 9,782 | 8,696 | 7,650 | 6,774 | 6,620 | 6,667 | ≤ 6 |
| Cầu đường 10 với sông Sắt | 15,945 | 15,620 | 15,222 | 14,491 | 13,530 | 12,569 | 11,694 | ≤ 6 |
| Đập An Bài (sông Châu Giang) | 10,486 | 9,433 | 8,374 | 7,505 | 6,875 | 6,449 | 6,167 | ≤ 6 |
| Đầu kênh CG16 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ≤ 6 |
| Cống 3-2 | 9,705 | 9,383 | 9,038 | 8,714 | 8,420 | 8,157 | 7,921 | ≤ 6 |
| Đầu kênh S17 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | ≤ 6 |
| Đập Vùa (CG12) | 14,023 | 13,895 | 13,838 | 13,797 | 13,763 | 13,735 | 13,710 | ≤ 6 |
| Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 9,443 | 8,255 | 7,446 | 6,978 | 6,718 | 6,568 | 6,474 | ≤ 6 |
| Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 16,051 | 16,040 | 15,896 | 15,620 | 15,263 | 14,860 | 14,430 | ≤ 6 |
| Bể hút trạm bơm Quỹ Độ | 14,784 | 14,602 | 14,499 | 14,423 | 14,359 | 14,304 | 14,256 | ≤ 6 |
| Đầu kênh T5 | 11,813 | 11,923 | 11,970 | 11,992 | 12,002 | 12,007 | 12,009 | ≤ 6 |

| NH4+ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |
|  | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 |
| Cống Như Trác | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Cống Hữu Bị | 0,307 | 0,307 | 0,304 | 0,299 | 0,292 | 0,285 | 0,279 |
| Cống Cốc Thành | 0,162 | 0,167 | 0,170 | 0,171 | 0,173 | 0,174 | 0,175 |
| Cống sông Chanh | 0,195 | 0,195 | 0,193 | 0,192 | 0,191 | 0,190 | 0,190 |
| Cống Nhâm Tràng | 0,150 | 0,138 | 0,132 | 0,130 | 0,129 | 0,128 | 0,128 |
| Cống Kinh Thanh | 0,312 | 0,331 | 0,336 | 0,333 | 0,326 | 0,317 | 0,308 |
| Cống Cổ Đam | 0,565 | 0,598 | 0,625 | 0,647 | 0,661 | 0,668 | 0,668 |
| Cống Vĩnh Trị | 0,170 | 0,176 | 0,176 | 0,174 | 0,173 | 0,171 | 0,168 |
| Đầu kênh T3 | 0,255 | 0,278 | 0,294 | 0,306 | 0,314 | 0,320 | 0,325 |
| Đầu kênh C9 | 0,602 | 0,528 | 0,458 | 0,391 | 0,333 | 0,289 | 0,258 |
| Cầu đường 10 với sông Sắt | 0,850 | 0,798 | 0,777 | 0,747 | 0,697 | 0,643 | 0,592 |
| Đập An Bài (sông Châu Giang) | 0,502 | 0,436 | 0,367 | 0,309 | 0,267 | 0,238 | 0,219 |
| Đầu kênh CG16 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Cống 3-2 | 0,515 | 0,499 | 0,480 | 0,462 | 0,445 | 0,431 | 0,417 |
| Đầu kênh S17 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Đập Vùa (CG12) | 0,127 | 0,117 | 0,113 | 0,110 | 0,108 | 0,106 | 0,105 |
| Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 0,366 | 0,288 | 0,233 | 0,200 | 0,182 | 0,172 | 0,165 |
| Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 0,608 | 0,622 | 0,636 | 0,642 | 0,641 | 0,635 | 0,626 |
| Bể hút trạm bơm Quỹ Độ | 0,388 | 0,370 | 0,364 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,364 |
| Đầu kênh T5 | 0,179 | 0,189 | 0,195 | 0,199 | 0,202 | 0,205 | 0,206 |

- Các đề xuất, kiến nghị

- Nhận xét

Chất lượng nước trong nội đồng tại các vị trí Đầu kênh CG 16, Cầu đường 10 với sông Sắt, Cầu Yên Trung, Đầu kênh S17, Đập Vùa duy trì tình trạng ô nhiễm. Tại các cống đầu mối Hữu Bị, Kinh Thanh mức độ ô nhiễm chất lượng nước sẽ thấp hơn trong nội đồng.

- Dự báo chung

Mức độ ô nhiễm chất lượng nước trong HTCTTL Bắc Nam Hà tuần 14 sẽ tăng so với tuần 13 do trên lưu vực dự báo nắng nóng, không có mưa và mực nước sông Hồng xuống thấp sẽ khó khăn cho việc lấy nước vào hệ thống. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 7h ngày 08/04/2026 có khả năng ở mức 1,40m.

- Đề xuất

Chất lượng nguồn nước cấp cho hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà tại các trạm bơm đầu mối còn tương đối tốt. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nước của hệ thống là do nước thải trực tiếp từ các khu đô thị, dân cư tập trung xả trực tiếp xuống hệ thống kênh tưới, tiêu mà không được xử lý rồi tập trung về các trạm bơm tiêu như Quán Chuột, Kênh Gia, Nhân Hoà vv.... Cần thiết phải tiến hành điều tra chi tiết hơn các nguồn xả thải không phép và có chế tài nghiêm cấm xả thải vào hệ thống thủy lợi.

Vị trí ảnh hưởng nước thải khu công nghiệp Bảo Minh là Đầu kênh C9 (khảo sát từ 2018 đến nay), chỉ tiêu Độ dẫn điện tại vị trí này thường xuyên ở mức trên 1000 µS/m. Cần có chế độ giám sát thường xuyên và liên tục tại vị trí này để phòng ngừa sự cố môi trường có thể xảy ra./.

| Nơi nhận: - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; - Lãnh đạo Trung tâm; - - Cty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà; - - Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình; - - Lưu VT, Phòng TVCLN, MT |  | TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |